通过iLo安装操作系统

- 通过浏览器登陆设备ilo地址

https://10.0.16.2

用户名admin 密码 admin123

2. 查看设备硬件信息

3.打开远程控制台（需要安装好jdk，在java安全中添加站点列表，控制面板—>程序->java安全—）编辑站点列表）

打开控制台后就可以通过控制台进行操作系统安装了~

-------------------------系统安装，以CAS0521为例

1.通过电源将服务器重启，启动过程中按delete进入bios设置，进入bios配置raid（新机器需要配置）

2.配置raid0（生产环境配置raid1，实验环境节约资源，配置raid0）

先初始化硬盘，把要加入raid的硬盘enable

创建raid

配置完成后F4保存退出

选择要安装的镜像

镜像加载后重启服务器，重启过程中F7进入boot setup，从虚拟CD启动

进入安装界面

IP地址按照表中规划的地址配置，掩码配置16位

下面这个为空，跳过

Hostname按照cvknode+ip最后一位来配置

Domainname为空

密码都配置为cloudos

选择NO，因为无FC存储

选择第二个

然后一直yes，continue，直到开始安装，漫长的等待后，会显示安装完成，选择continue，系统会重启，CAS安装完成。